昆明市产品质量监督抽查实施细则

KMCCXZ 6-2020

日用化工品

（洗衣粉、衣料用液体洗涤剂）

2020—6—12发布                         2020—6—12实施

昆明市市场监督管理局

洗衣粉产品质量监督抽查实施细则

KMCCXZ 6.1-2020

洗衣粉

2020—6—12发布                         2020—6—12实施

昆明市市场监督管理局

洗衣粉产品质量监督抽查实施细则（2020）

- 范围

本细则适用于昆明市市场监督管理局组织的洗衣粉产品质量监督抽查。监督抽查产品范围包括由表面活性剂及洗涤剂配方生产的弱碱性洗衣粉。本细则内容包括产品分类、术语和定义、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理及附则。

- 产品分类

洗衣粉按品种、性能和规格分为两类：含磷（HL 类）和无磷（WL 类）两类。

- 术语和定义

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准

- 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 13171.1  洗衣粉(含磷类)

GB/T 13171.2 洗衣粉(无磷类)

GB/T 13173    表面活性剂 洗涤剂试验方法

GB/T 13174    衣料用洗涤剂去污力及循环洗涤性能的测定

GB/T 6368     表面活性剂 水溶液pH值的测定 电位法

相关的法律法规、部门规章和规范

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

- 5  抽样

5.1委托抽样

抽样人员由昆明市市场监督管理局委托的抽样机构组成，抽样人员不得少于两人，并向被抽样生产者、销售者出示昆明市市场监督管理局出具的监督抽查通知书、抽样人员身份证明。同时还应当出示昆明市市场监督管理局出具的授权委托书复印件。抽样人员应当告知被抽样生产者、销售者抽查产品范围、抽样方法等。样品应当由抽样人员在被抽样生产者、销售者待销的具有质量合格证明或者以其他形式表明合格的产品中随机抽取，不得由被抽样生产者、销售者自行抽样。抽取的样品应为同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品（以下简称“同一产品”）。

- 5.2抽样型号或规格、保质期

抽取样品保质期须能满足抽样、检验工作的时间且为同一型号规格、同一批次的产品。

- 5.2抽样方法、基数及数量

在企业的成品库内或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品（特殊情况除外）。

在企业成品库内、成品堆放区抽样时，随机抽取样品总量不少于 2kg 且不少于 4 个独立包装，样品分为两份，一份作为检验样品（不少于 2 个独立包装），另一份作为备用样品(不少于2 个独立包装)；随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。在市场抽样时，抽样基数满足抽样数量即可。

- 5.3样品处置

抽取的样品按运输条件包装好，在包装上的所有可能的开口处贴上封条。运输时严防雨淋、日晒、受潮。装卸时轻搬轻放，严禁掷抛。存时注意防晒、防雨淋、防潮。

- 5.4抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。对于产品检验所需的样品技术参数（如：产品类型）等信息，需要被抽企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。

5.5购样

5.5.1抽样人员应当购买检验样品。购买检验样品的价格以生产、销售产品的标价为准；没有标价的，以同类产品的市场价格为准。

5.5.2备用样品由被抽样生产者、销售者先行无偿提供。检验结论为合格并且属于无偿提供的样品，由承检机构在提出异议处理申请期限届满后及时退还。

5.5.3本细则中检验样品均需购买，备用样品由被抽样生产者、销售者先行无偿提供。

- 6  检验要求

- 6.1检验项目及重要程度分类

- 6.1.1含磷型洗衣粉产品检验项目及重要程度分类见表 1。

表1、洗衣粉（含磷型）检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据标准/条款 | 强制性/ 推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 外观 | GB/T 13171.1 | 推荐性 | GB/T 13171.1 |  | ● |
| 2 | 表观密度 |  |  | GB/T 13173 |  | ● |
| 3 | 总活性物质量分数 |  |  | GB/T 13173 |  | ● |
| 4 | 总五氧化二磷质量分数 |  |  | GB/T 13173 | ● |  |
| 5 | 游离碱（以NaOH计）质量分数 |  |  | GB/T 13171.1 | ● |  |
| 6 | pH值（25℃,0.1%溶液） |  |  | GB/T 6368 | ● |  |
| 7 | 规定污布的去污力 |  |  | GB/T 13174 | ● |  |

- 6.1.2  洗衣粉（无磷型）产品检验项目及重要程度分类见表 2。

表2、洗衣粉（无磷型）检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据标准/条款 | 强制性/ 推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 外观 | GB/T 13171.2 | 推荐性 | GB/T 13171.2 |  | ● |
| 2 | 表观密度 |  |  | GB/T 13173 |  | ● |
| 3 | 总活性物质量分数 |  |  | GB/T 13173 |  | ● |
| 4 | 总五氧化二磷质量分数 |  |  | GB/T 13173 | ● |  |
| 5 | 游离碱（以NaOH计）质量分数 |  |  | GB/T 13171.2 | ● |  |
| 6 | pH值（25℃,0.1%溶液） |  |  | GB/T 6368 | ● |  |
| 7 | 规定污布的去污力 |  |  | GB/T 13174 | ● |  |

注 1：极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

注 2：表 1 和表 2 所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

- 6.2检验应注意的问题

- 6.2.1洗衣粉中总五氧化二磷含量指标有比色法和重量法两种检验方法，含磷型优先采用重量法，无磷型采用比色法。

- 6.2.2若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定；若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定；若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

- 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。当产品存在 A 类项目不合格时，属于严重不合格；当产品仅有B 类项目不合格时，属于一般不合格。

8异议处理

8.1复查

被抽样生产者、销售者对抽样过程、样品真实性等有异议的，收到异议处理申请的昆明市市场监督管理局组织异议处理，并将处理结论书面告知申请人。

8.2复检

8.2.1被抽样生产者、销售者对检验结论有异议的，应当自收到检验结论书面告知之日起十五日内向昆明市市场监督管理局提出书面异议处理申请，并提交相关材料。

8.2.2被抽样生产者、销售者对检验结论有异议，提出书面复检申请并阐明理由的，收到异议处理申请经昆明市市场监督管理局组织研究。对需要复检并具备检验条件的，组织复检。

8.2.3申请人应当自收到市场监督管理部门复检通知之日起七日内办理复检手续。逾期未办理的，视为放弃复检。

8.2.4昆明市市场监督管理局自申请人办理复检手续之日起十日内确定具备相应资质的检验机构进行复检。

8.2.5被抽样生产者、销售者隐匿、转移、变卖、损毁备用样品的，应当终止复检，并以初检结论为最终结论。

8.2.6复检机构应当在规定时间内按照监督抽查实施细则所规定的检验方法、判定规则等对与异议相关的检验项目进行复检，并将复检结论及时报送昆明市市场监督管理局，由昆明市市场监督管理局书面告知复检申请人。复检结论为最终结论。

8.2.7复检费用由申请人向复检机构先行支付。复检结论与初检结论一致的，复检费用由申请人承担；与初检结论不一致的，复检费用由承担本次抽样检验的单位承担。

9 附则

9.1 本细则由昆明市市场监督管理局制定并负责解释，

9.2 本细则自2020年6月12日发布实施。

衣料用液体洗涤剂产品质量监督抽查实施细则

KMCCXZ 6.2-2020

衣料用液体洗涤剂

2020—6—12发布                         2020—6—12实施

昆明市市场监督管理

衣料用液体洗涤剂产品质量监督抽查实施细则（2020）

- 1  范围

本细则适用于昆明市市场监督管理局组织的衣料用液体洗涤剂产品质量监督抽查。监督抽查产品范围包括各种表面活性剂和助剂配制而成，用于织物清洁去污的衣料用液体洗涤剂产品。本细则内容包括产品分类、术语和定义、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理及附则。

- 2  产品分类

衣料用液体洗涤剂产品根据其洗涤作用及洗涤对象的不同分为三类，即洗衣液、丝毛洗涤液、衣领袖口预洗剂。

- 3  术语和定义

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

- 4  检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。

QB/T 1224     衣料用液体洗涤剂

GB/T 13173    表面活性剂 洗涤剂试验方法

GB/T 13174    衣料用洗涤剂去污力及循环洗涤性能的测定

GB/T 6368     表面活性剂 水溶液pH值的测定 电位法

相关的法律法规、部门规章和规范

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

5  抽样

5.1委托抽样

抽样人员由昆明市市场监督管理局委托的抽样机构组成，抽样人员不得少于两人，并向被抽样生产者、销售者出示昆明市市场监督管理局出具的监督抽查通知书、抽样人员身份证明。同时还应当出示昆明市市场监督管理局出具的授权委托书复印件。抽样人员应当告知被抽样生产者、销售者抽查产品范围、抽样方法等。样品应当由抽样人员在被抽样生产者、销售者待销的具有质量合格证明或者以其他形式表明合格的产品中随机抽取，不得由被抽样生产者、销售者自行抽样。抽取的样品应为同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品（以下简称“同一产品”）。

- 5.2 抽样型号或规格、保质期

抽取样品保质期须能满足抽样、检验工作的时间且为同一型号规格、同一批次的产品。

5.3 抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号、同一批次的产品。

符合规定的任一品种均可抽取。每个企业每个品种抽查的产品不得超过1个批次。抽查有多个产品时，抽查的品种由抽样人员现场随机确定。

5.4 抽样方法、基数及数量

产品按批抽样，同条件生产的同一类型、规格、批号的产品组成一批。产品保质期必须满足抽样、检验工作的时间需要。抽样基数应不少于抽取样品量。

产品抽样时，按照QB/T 2951《洗涤用品检验规则》中的规定方法进行，随机抽取样品总量不少于2kg。单位包装小于1 kg的产品应不少于4个独立包装，样品分为两份，一份作为检验样品（不少于2个独立包装），另一份作为备用样品（不少于2个独立包装）。在流通领域的经营单位抽样：采取购买样品的方式，

5.5 样品处置

抽取的样品按运输条件包装好，在包装上的所有可能的开口处贴上双方签字认可的封条。抽样完成后样品送交承检单位，检验样品和备用样品均应存放在承检单位。送样时严防雨淋、日晒、受潮，装卸时轻搬轻放，严禁掷抛，贮存时注意防晒、防雨淋、防潮。

5.6 抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。对于产品检验所需的样品技术参数（如：产品类型）等信息，需要被抽企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。

5.7 购样

5.7.1抽样人员应当购买检验样品。购买检验样品的价格以生产、销售产品的标价为准；没有标价的，以同类产品的市场价格为准。

5.7.2备用样品由被抽样生产者、销售者先行无偿提供。检验结论为合格并且属于无偿提供的样品，由承检机构在提出异议处理申请期限届满后及时退还。

5.7.3本细则中检验样品均需购买，备用样品由被抽样生产者、销售者先行无偿提供。

6  检验要求

6.1 衣料用液体洗涤剂检验项目及重要程度分类见下表。

表1：衣料用液体洗涤剂检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据标准/条款 | 强制性/ 推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 感官指标（外观、气味） | QB/T 1224 | 推荐性 | QB/T 1224 |  | ● |
| 2 | 稳定性 |  |  | QB/T 1224 |  | ● |
| 3 | 总活性物 |  |  | GB/T 13173 |  | ● |
| 4 | pH值（25℃，0.1%溶液） |  |  | GB/T 6368 | ● |  |
| 5 | 总五氧化二磷 |  |  | GB/T 13173 | ● |  |
| 6 | 规定污布的去污力 |  |  | GB/T 13174 | ● |  |

注： A类——极重要质量项目，B类——重要质量项目。

6.2 检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的推荐性和行业标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定；若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性和行业标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定；若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性和行业标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7  判定原则

7.1 经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品检验项目合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

7.2 当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格；当产品仅有B类项目不合格时，属于一般不合格。

8异议处理

8.1复查

被抽样生产者、销售者对抽样过程、样品真实性等有异议的，收到异议处理申请的昆明市市场监督管理局组织异议处理，并将处理结论书面告知申请人。

8.2复检

8.2.1被抽样生产者、销售者对检验结论有异议的，应当自收到检验结论书面告知之日起十五日内向昆明市市场监督管理局提出书面异议处理申请，并提交相关材料。

8.2.2被抽样生产者、销售者对检验结论有异议，提出书面复检申请并阐明理由的，收到异议处理申请经昆明市市场监督管理局组织研究。对需要复检并具备检验条件的，组织复检。

8.2.3申请人应当自收到市场监督管理部门复检通知之日起七日内办理复检手续。逾期未办理的，视为放弃复检。

8.2.4昆明市市场监督管理局自申请人办理复检手续之日起十日内确定具备相应资质的检验机构进行复检。

8.2.5被抽样生产者、销售者隐匿、转移、变卖、损毁备用样品的，应当终止复检，并以初检结论为最终结论。

8.2.6复检机构应当在规定时间内按照监督抽查实施细则所规定的检验方法、判定规则等对与异议相关的检验项目进行复检，并将复检结论及时报送昆明市市场监督管理局，由昆明市市场监督管理局书面告知复检申请人。复检结论为最终结论。

8.2.7复检费用由申请人向复检机构先行支付。复检结论与初检结论一致的，复检费用由申请人承担；与初检结论不一致的，复检费用由承担本次抽样检验的单位承担。

- 9  附则

9.1本细则由昆明市市场监督管理局制定并负责解释。

9.2 本细则自2020年6月12日起发布实施。